石家庄中盛混凝土搅拌有限公司

信息公示

| 建设单位 （用人单位）名称 | 石家庄中盛混凝土搅拌有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告名称 | 石家庄中盛混凝土搅拌有限公司职业病危害现状评价报告书 |  |  |
| 地理位置 | 石家庄循环化工园区徐村西安路北段 |  |  |
| 联系人及电话 | 孙经理 15131110238 |  |  |
| 现场调查人员及调查时间 | 贾琳茹、龙雷雷 2017年11月14日 | 用人单位陪同人 | 范楠楠 |
| 采样人员及采样时间 | 张振恒、张汝遂2018年6月24日-6月26日 |  |  |
| 检测人员及检测时间 | 张振恒、郭萌萌、徐森浩2018年6月24日-27日 |  |  |
| 项目简介 | 石家庄中盛混凝土搅拌有限公司自成立以来，首次进行职业病危害现状评价。该公司建有两条混凝土生产线，主要以砂石、水泥、矿粉、粉煤灰及添加剂为原料生产混凝土,混凝土年产量20万m³。公司主要设备有搅拌机、配料机、输送机等，公司部分员工已进行了职业健康检查，无疑似职业病和职业病病例，该公司现正常运行。 |  |  |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次化学有害因素检测包括：矽尘、其他粉尘、一氧化碳。其中其他粉尘-总尘、矽尘-呼尘、一氧化碳的检测结果均符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定。 矽尘-总尘中原料场铲车司机室、辅助生产区搅拌楼(皮带尾)共2个检测点位的检测结果不符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定，其他均符合规定。 本次物理因素检测包括：工频电场、噪声、照度、高温。 工频电场、噪声、高温的检测结果均符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定。 照度的检测结果均符合GB 50034-2013《建筑照明设计标准》的规定。 具体检测结果见附表。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）和《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号）的有关规定，综合判定该公司职业病危害风险分类为严重。 | 1组织管理建议 （1）按规定要求进行接害职工健康监护和作业场所职业卫生检测，切实做到“预防为主、防治结合”。 （2）在高温季节，由于罐车司机在室外作业，企业应对该岗位人员增加防暑降温措施，并为员工发放防暑降温药品。 （3）长期吸入游离二氧化硅含量较高的粉尘可引起以肺组织弥漫性纤维化为主的矽肺病。企业应在产生矽尘危害的生产作业场所安排专人定时清扫，避免产生二次扬尘，以降低矽尘对人体健康的危害。 （4）定期进行职业卫生检查，应重点做好矽尘职业病危害因素的防护。做好防尘设施的维护保养，保障防护设施运行效果良好。 （5）强化职业病危害因素警示与告知。根据作业岗位，设置齐全的职业病危害因素警示和告知标识，做好日常维护，保证其醒目、不污损。公告栏、警示标识不应设在门窗或可移动的物体上，前面不得放置妨碍认读的障碍物。 （6）按《职业健康监护技术规范》（GBZ188-2014）规定为职工进行职业健康检查，职业健康检查结果应及时告知本人，同时为职工建立一人一档职业健康检查档案。 2个人防护建议 （1）定期检查应急救援防护用品，确保其合格并在有效期内。 （2）针对铲车司机驾驶室和搅拌楼(皮带尾)维修工矽尘-总尘检测点位检测结果超标，公司为员工配备了3M3200防颗粒物呼吸器并配有防护等级为KN95的3M3701CN颗粒物滤棉，能够有效降低矽尘对员工的健康危害，与此同时，公司应设置专人巡视并督导员工正确佩戴防尘口罩。 3应急救援建议 切实按照公司制定的应急救援预案，开展应急救援演练并做好记录，对演练情况进行评估，根据评估结果改进和完善应急预案，提高职业危害事故应急处置能力。同时定期检查应急救援药品，确保其在有效期内。 4该用人单位下一阶段应开展的评价或检测工作建议 下一阶段工作中，应根据本公司的实际情况及存在的职业危害，实施由专人负责的工作场所职业病危害因素日常监测，或与有资质的职业卫生检测公司签订协议，进行日常监测，同时存档记录。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 | --- |  |  |

附表

一、职业病危害因素：矽尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间（h） | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | 超限 倍数 | PC-TWA （mg/m3） | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 铲车司机 | 原料场铲车司机室 | 3 | 0.9 | 2.7 | 1 | 2 | 符合 | 不符合 |
| 铲车司机 | 原料场铲车司机室 | 3 | 0.9 | 2.4 | 1 | 2 | 符合 | 不符合 |
| 铲车司机 | 原料场铲车司机室 | 3 | 0.8 | 2.4 | 1 | 2 | 符合 | 不符合 |
| 实验员 | 辅助生产区粉煤灰取样口 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区矿粉取样口 | 0.5 |  | 0.7 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区水泥筒仓取样口 | 0.5 |  | 0.7 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区实验室 | 2 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 实验员 | 辅助生产区粉煤灰取样口 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区矿粉取样口 | 0.5 |  | 0.6 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区水泥筒仓取样口 | 0.5 |  | 0.7 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区实验室 | 2 |  | 0.6 |  | 2 |  | 符合 |
| 实验员 | 辅助生产区粉煤灰取样口 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区矿粉取样口 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区水泥筒仓取样口 | 0.5 |  | 0.6 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区实验室 | 2 |  | 0.6 |  | 2 |  | 符合 |
| 维修工 | 辅助生产区料场底仓(皮带头) | 2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区搅拌楼(皮带尾) | 2 |  | 3.2 |  | 2 |  | 不符合 |
| 维修工 | 辅助生产区料场底仓(皮带头) | 2 | 0.8 | 0.5 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区搅拌楼(皮带尾) | 2 |  | 2.9 |  | 2 |  | 不符合 |
| 维修工 | 辅助生产区料场底仓(皮带头) | 2 | 0.7 | 0.5 | 1 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区搅拌楼(皮带尾) | 2 |  | 2.6 |  | 2 |  | 不符合 |

- 职业病危害因素：矽尘-呼尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间（h） | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | 超限 倍数 | PC-TWA （mg/m3） | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 铲车司机 | 原料场铲车司机室 | 3 | 0.10 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 铲车司机 | 原料场铲车司机室 | 3 | 0.11 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 铲车司机 | 原料场铲车司机室 | 3 | 0.12 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
| 实验员 | 辅助生产区粉煤灰取样口 | 0.5 | 0.13 | 0.4 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区矿粉取样口 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区水泥筒仓取样口 | 0.5 |  | 0.4 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区实验室 | 2 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 实验员 | 辅助生产区粉煤灰取样口 | 0.5 | 0.13 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区矿粉取样口 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区水泥筒仓取样口 | 0.5 |  | 0.6 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区实验室 | 2 |  | 0.4 |  | 2 |  | 符合 |
| 实验员 | 辅助生产区粉煤灰取样口 | 0.5 | 0.14 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区矿粉取样口 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区水泥筒仓取样口 | 0.5 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
|  | 辅助生产区实验室 | 2 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 维修工 | 辅助生产区料场底仓(皮带头) | 2 | 0.16 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区搅拌楼(皮带尾) | 2 |  | 0.5 |  | 2 |  | 符合 |
| 维修工 | 辅助生产区料场底仓(皮带头) | 2 | 0.17 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区搅拌楼(皮带尾) | 2 |  | 0.6 |  | 2 |  | 符合 |
| 维修工 | 辅助生产区料场底仓(皮带头) | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.7 | 2 | 符合 | 符合 |
|  | 辅助生产区搅拌楼(皮带尾) | 2 |  | 0.4 |  | 2 |  | 符合 |

三、职业病危害因素：一氧化碳

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 （h） | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTEL （mg/m3） | PC-TWA （mg/m3） | PC-STEL （mg/m3） | CTWA | CSTEL |
| 电工 | 辅助生产区锅炉房 | 1 | 0.3 | 2.9 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 电工 | 辅助生产区锅炉房 | 1 | 0.3 | 2.8 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 电工 | 辅助生产区锅炉房 | 1 | 0.3 | 2.6 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |

四、职业病危害因素：噪声

| 工种 | 检测地点 | 接触 时间 （h） | 等效声级 LEX,8h dB（A） | 职业接触限值dB（A） | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铲车司机 | 原料场铲车司机室 | 3 | 80.1 | 85 | 符合 |
| 铲车司机 | 原料场铲车司机室 | 3 | 80.2 | 85 | 符合 |
| 铲车司机 | 原料场铲车司机室 | 3 | 80.2 | 85 | 符合 |
| 操作工 | 生产作业区搅拌控制室 | 6 | 70.2 | 85 | 符合 |
| 操作工 | 生产作业区搅拌控制室 | 6 | 70.1 | 85 | 符合 |
| 操作工 | 生产作业区搅拌控制室 | 6 | 70.2 | 85 | 符合 |
| 调度员 | 生产作业区搅拌控制室 | 6 | 70.2 | 85 | 符合 |
| 调度员 | 生产作业区搅拌控制室 | 6 | 70.1 | 85 | 符合 |
| 调度员 | 生产作业区搅拌控制室 | 6 | 70.2 | 85 | 符合 |
| 维修工 | 辅助生产区料场底仓(皮带头) | 2 | 79.1 | 85 | 符合 |
|  | 辅助生产区搅拌楼(皮带尾) | 2 |  |  |  |
| 维修工 | 辅助生产区料场底仓(皮带头) | 2 | 79.2 | 85 | 符合 |
|  | 辅助生产区搅拌楼(皮带尾) | 2 |  |  |  |
| 维修工 | 辅助生产区料场底仓(皮带头) | 2 | 79.1 | 85 | 符合 |
|  | 辅助生产区搅拌楼(皮带尾) | 2 |  |  |  |
| 电工 | 辅助生产区锅炉房 | 1 | 65.3 | 85 | 符合 |
| 电工 | 辅助生产区锅炉房 | 1 | 65.3 | 85 | 符合 |
| 电工 | 辅助生产区锅炉房 | 1 | 65.3 | 85 | 符合 |

五、职业病危害因素：照度

| 检测地点 | 检测数据（lx） | 照度标准值（lx） | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产作业区搅拌控制室 | 358 | 300 | 符合 |
| 生产作业区搅拌控制室 | 359 | 300 | 符合 |
| 生产作业区搅拌控制室 | 358 | 300 | 符合 |
| 辅助生产区实验室 | 316 | 300 | 符合 |
| 辅助生产区实验室 | 315 | 300 | 符合 |
| 辅助生产区实验室 | 315 | 300 | 符合 |

- 职业病危害因素：工频电场

| 检测地点 | 检测数据(kV/m) | 职业接触限值(kV/m) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辅助生产区配电室 | 0.008 | 5 | 符合 |
| 辅助生产区配电室 | 0.008 | 5 | 符合 |
| 辅助生产区配电室 | 0.008 | 5 | 符合 |

- 职业病危害因素：高温

| 检测地点 | 接触时间(h) | 接触时间率(%) | WBGT指数平均值(℃) | 职业接触限值 (℃) | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辅助生产区锅炉房 | 1 | 12.5 | 28.4 | 32 | 符合 |
| 辅助生产区锅炉房 | 1 | 12.5 | 28.3 | 32 | 符合 |
| 辅助生产区锅炉房 | 1 | 12.5 | 28.3 | 32 | 符合 |