NO.HQHJ字2019第F06012号

检  测  报  告

| 项目名称： | 河北光辉环卫设备制造有限公司 |
| --- | --- |
|  | 环卫设备生产建设项目 |
| 委托单位： | 河北光辉环卫设备制造有限公司 |

河北华清环境科技集团股份有限公司

二〇一九年六月二十五日

说     明

1、本报告仅对本次检测结果负责，由委托单位自行采样送检的样品，只对送检样品负责。

2、如对报告有异议，请于收到报告后十五日内向本公司查询。

3、报告未经同意请勿部分复印，报告涂改无效。

4、报告未经同意不得用于广告宣传。

5、报告无单位检验检测专用章、骑缝章、     章无效。

联系方式：

电  话：(0311)83031173

传  真：(0311)83031173

邮  码：050022

地  址：石家庄市裕华区富强大街131号

网  址：http://www.hqkj.com.cn

检  测  报  告

一、概述

| 受检单位 | 河北光辉环卫设备制造有限公司 | 检测目的 | 验收检测数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 受检单位地址 | 肃宁县万里镇沙河村西 | 采样方式 | 现场采样 |
| 检测日期 | 2019年6月17日-6月22日 | 采样日期 | 2019年6月17日-6月20日 |

二、样品信息

| 检测 类别 | 样品编号 | 检测项目 | 样品状态 | 采样人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 19F06012FQ-1-(1-2)-(1,4,5)-(1-3) | 低浓度颗粒物 | 弯管采样头,保存完好 | 梁朝 石凯伟 |
|  | 19F06012FQ-2-(1-2)-(1-4)-(1-3) | 非甲烷总烃 (以C计) | 注射器 |  |
|  | 19F06012FQ-3-(1-2)-(3-4)-(1-3) | 甲苯、二甲苯 | 活性炭管 |  |
|  | 19F06012FQ-4-(1-2)-3-(1-3) | 颗粒物 | 滤筒，保存完好 |  |
|  | 19F06012DQ-1-(1-2)-(1-4)-(1-4) | 颗粒物 | 滤膜对折两次，保存完好 |  |
|  | 19F06012DQ-2-(1-2)-(1-6)-(1-4) | 非甲烷总烃 (以C计) | Tedlar气袋 |  |
|  | 19F06012DQ-3-(1-2)-(1-4)-(1-4) | 甲苯、二甲苯 | 活性炭管 |  |

三、检测项目及检测方法

（一）废气污染源检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低浓度 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017 | 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 电子天平 AUW220D/SY23 热空气消毒箱 GX-65B/FZ172 恒温恒湿箱 HWS-250/SY61 | 1.0mg/m3 | 闫凯红 张玲 |
| 2 | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 | 3mg/m3 | 梁朝 石凯伟 |

续（一）废气污染源检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014 | 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 | 3mg/m3 | 梁朝 石凯伟 |
| 4 | 含氧量 | 固定污染源排气中颗粒物测定 与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 电解法 | 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 | --- | 梁朝 石凯伟 |
| 5 | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996 重量法 | 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 电子天平 ME204E/02/SY66 热空气消毒箱 GX65B/FZ172 | --- | 闫凯红 张玲 |
| 6 | 非甲烷总烃(以C计) | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017 | 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 智能双路烟气采样器 崂应3072/CY57 气相色谱仪 GC122型/DX08 | 0.07mg/m3 | 王飞 曾芮 |
| 7 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相 色谱法 HJ 584-2010 | 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 智能双路烟气采样器 崂应3072/CY57 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX17 | 1.5×10-3 mg/m3 | 郝丽伟 张亚通 |
| 8 | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相 色谱法 HJ 584-2010 | 自动烟尘烟气综合测试仪ZR-3260型/CY136 智能双路烟气采样器 崂应3072/CY57 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX17 | 1.5×10-3 mg/m3 | 郝丽伟 张亚通 |

（二）无组织废气检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非甲烷 总烃 (以C计) | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017 | 非甲烷总烃采样器 CY180 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX06 | 0.07 mg/m3 | 曾芮 王玉莹 |

续（二）无组织废气检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 大气采样仪 QC-2B型/CY03/CY05/CY61 大气采样仪 QC-2A型/CY52 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX17 | 1.5×10-3 mg/m3 | 郝丽伟 张亚通 |
| 3 | 二甲苯 | 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解吸-气相色谱法 HJ 584-2010 | 大气采样仪 QC-2B型/CY03/CY05/CY61 大气采样仪 QC-2A型/CY52 气相色谱仪 GC9790Ⅱ/DX17 | 1.5×10-3 mg/m3 | 郝丽伟 张亚通 |
| 4 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995 | 环境空气颗粒物采样器ZR-3920C型/CY144/ CY165/CY170 环境空气颗粒物综合采样器 ZR-3920型/CY191 恒温恒湿箱 HWS-150B/SY109 电子天平 AUY-120型/SY115 | 0.001 mg/m3 | 杨悦宁 蔺丹丹 |

- （三）厂界环境噪声检测方法

| 序号 | 检测项目 | 分析方法及标准代号 | 仪器名称及型号/编号 | 检出限 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界环境噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008 | 声校准器AWA6221B/SY137 多功能声级计 AWA5688/BX191 | --- | 梁朝 石凯伟 |

四、检测结果

（一）废气污染源检测结果

| 检测点位 及采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 喷涂工序废气处理设施出口2019.6.18 | 标态干 排气量 | m3/h | 4308 | 4308 | 4432 | --- | GB 16297-1996 表2二级标准 | --- |
|  | 低浓度颗粒物 浓度 | mg/m3 | 2.8 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | ≤18 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.21×10-2 | 1.29×10-2 | 1.37×10-2 | 1.37×10-2 | ≤0.51 | 符合 |

续（一）废气污染源检测结果

| 检测点位 及采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 喷涂工序废气处理设施出口2019.6.19 | 标态干 排气量 | m3/h | 4271 | 4186 | 4270 | --- | GB 16297-1996 表2二级标准 | --- |
|  | 低浓度颗粒物 浓度 | mg/m3 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | ≤18 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.58×10-2 | 1.55×10-2 | 1.45×10-2 | 1.58×10-2 | ≤0.51 | 符合 |
| 固化工序废气处理设施进口2019.6.17 | 标态干 排气量 | m3/h | 4009 | 3967 | 3967 | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 (以C计)浓度 | mg/m3 | 3.72 | 3.95 | 4.40 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.49×10-2 | 1.57×10-2 | 1.75×10-2 | --- | --- | --- |
| 固化工序及燃气炉燃烧废气处理设施出口2019.6.17 | 标态干排气量 | m3/h | 4091 | 4149 | 4101 | --- | DB13/ 1640-2012 表1，表2标准 | --- |
|  | 含氧量 | % | 19.4 | 19.8 | 19.6 | --- | --- | --- |
|  | 低浓度颗粒物 实测浓度 | mg/m3 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | --- | --- | --- |
|  | 低浓度颗粒物 折算浓度 | mg/m3 | 11.6 | 17.5 | 18.5 | 18.5 | ≤50 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 6.14×10-3 | 7.05×10-3 | 8.61×10-3 | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 实测浓度 | mg/m3 | 6 | 4 | 4 | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 折算浓度 | mg/m3 | 46 | 41 | 35 | 46 | ≤400 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 2.45×10-2 | 1.66×10-2 | 1.64×10-2 | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物 实测浓度 | mg/m3 | 10 | 8 | 11 | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物 折算浓度 | mg/m3 | 77 | 82 | 97 | 97 | ≤400 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 4.09×10-2 | 3.32×10-2 | 4.51×10-2 | --- | --- | --- |
|  | 标态干排气量 | m3/h | 4091 | 4149 | 4101 | --- | DB13/ 2322-2016 表1表面涂装业 | --- |
|  | 非甲烷总烃 (以C计)浓度 | mg/m3 | 3.39 | 3.55 | 3.48 | 3.55 | ≤60 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.39×10-2 | 1.47×10-2 | 1.43×10-2 | --- | --- | --- |
| 治理设施 去除效率 | 非甲烷总烃 (以C计) | % | 10.8 |  |  |  | ≥70 | 不符合 |

续（一）废气污染源检测结果

| 检测点位 及采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 固化工序废气处理设施进口2019.6.18 | 标态干 排气量 | m3/h | 4009 | 3891 | 3933 | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 (以C计)浓度 | mg/m3 | 3.35 | 3.99 | 3.98 | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.34×10-2 | 1.55×10-2 | 1.57×10-2 | --- | --- | --- |
| 固化工序及燃气炉燃烧废气处理设施出口2019.6.18 | 标态干排气量 | m3/h | 3989 | 4037 | 3795 | --- | DB13/ 1640-2012 表1，表2标准 | --- |
|  | 含氧量 | % | 19.5 | 19.6 | 19.3 | --- | --- | --- |
|  | 低浓度颗粒物 实测浓度 | mg/m3 | 2.8 | 2.2 | 2.0 | --- | --- | --- |
|  | 低浓度颗粒物 折算浓度 | mg/m3 | 23.1 | 19.4 | 14.5 | 23.1 | ≤50 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.12×10-2 | 8.88×10-3 | 7.59×10-3 | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 实测浓度 | mg/m3 | 4 | 4 | 4 | --- | --- | --- |
|  | 二氧化硫 折算浓度 | mg/m3 | 33 | 35 | 29 | 35 | ≤400 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.60×10-2 | 1.61×10-2 | 1.52×10-2 | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物 实测浓度 | mg/m3 | 12 | 9 | 9 | --- | --- | --- |
|  | 氮氧化物 折算浓度 | mg/m3 | 99 | 79 | 65 | 99 | ≤400 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 4.79×10-2 | 3.63×10-2 | 3.42×10-2 | --- | --- | --- |
|  | 标态干排气量 | m3/h | 3989 | 4037 | 3795 | --- | DB13/ 2322-2016 表1表面涂装业 | --- |
|  | 非甲烷总烃 (以C计)浓度 | mg/m3 | 3.05 | 2.87 | 2.44 | 3.05 | ≤60 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 1.22×10-2 | 1.16×10-2 | 9.26×10-3 | --- | --- | --- |
| 治理设施 去除效率 | 非甲烷总烃 (以C计) | % | 26.0 |  |  |  | ≥70 | 不符合 |

续（一）废气污染源检测结果

| 检测点位 及采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |  | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 |  | 最大值 |  |  |
| 喷漆工序废气处理设施 进口 2019.6.19 | 标态干排气量 | m3/h | 10664 | 10937 | 10981 |  | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 40.4 | 39.8 | 34.4 |  | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.431 | 0.435 | 0.378 |  | --- | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 (以C计)浓度 | mg/m3 | 11.5 | 11.5 | 11.0 |  | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.123 | 0.126 | 0.121 |  | --- | --- | --- |
|  | 甲苯与二甲苯合计浓度 | mg/m3 | 0.307 | 0.338 | 0.392 |  | --- | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 3.27×10-3 | 3.70×10-3 | 4.30×10-3 |  | --- | --- | --- |
| 喷漆工序废气处理设施 出口 2019.6.19 | 标态干排气量 | m3/h | 8517 | 9742 | 10074 |  | --- | GB 16297-1996 表2二级标准 | --- |
|  | 低浓度颗粒物浓度 | mg/m3 | 3.3 | 3.7 | 4.4 |  | 4.4 | ≤18 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 2.81×10-2 | 3.60×10-2 | 4.43×10-2 |  | 4.43×10-2 | ≤0.51 | 符合 |
|  | 标态干排气量 | m3/h | 8517 | 9742 | 10074 |  | --- | DB13/ 2322-2016 表1表面涂装业 | --- |
|  | 非甲烷总烃 (以C计)浓度 | mg/m3 | 5.24 | 5.14 | 5.10 |  | 5.24 | ≤60 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 4.46×10-2 | 5.01×10-2 | 5.14×10-2 |  | --- | --- | --- |
|  | 甲苯与二甲苯合计浓度 | mg/m3 | 3.05×10-2 | 2.55×10-2 | 3.12×10-2 |  | 3.12×10-2 | ≤20 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 2.60×10-4 | 2.48×10-4 | 3.14×10-4 |  | --- | --- | --- |
| 治理设施 去除效率 | 非甲烷总烃 (以C计) | % | 60.4 |  |  |  |  | ≥70 | 不符合 |
| 喷漆工序废气处理设施 进口 2019.6.20 | 标态干排气量 | m3/h | 10689 | 11008 | 10924 | --- |  | --- | --- |
|  | 颗粒物浓度 | mg/m3 | 30.8 | 37.6 | 35.6 | --- |  | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.329 | 0.414 | 0.389 | --- |  | --- | --- |
|  | 非甲烷总烃 (以C计)浓度 | mg/m3 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | --- |  | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 0.114 | 0.119 | 0.114 | --- |  | --- | --- |
|  | 甲苯与二甲苯合计浓度 | mg/m3 | 0.322 | 0.372 | 0.251 | --- |  | --- | --- |
|  | 排放速率 | kg/h | 3.44×10-3 | 4.09×10-3 | 2.74×10-3 | --- |  | --- | --- |

续（一）废气污染源检测结果

| 检测点位 及采样日期 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 1 | 2 | 3 | 最大值 |  |  |
| 喷漆工序废气处理设施 出口 2019.6.20 | 标态干排气量 | m3/h | 10073 | 10580 | 9929 | --- | GB 16297-1996 表2二级标准 | --- |
|  | 低浓度颗粒物浓度 | mg/m3 | 2.5 | 2.3 | 3.0 | 3.0 | ≤18 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 2.52×10-2 | 2.43×10-2 | 2.98×10-2 | 2.98×10-2 | ≤0.51 | 符合 |
|  | 标态干排气量 | m3/h | 10073 | 10580 | 9929 | --- | DB13/ 2322-2016 表1表面涂装业 | --- |
|  | 非甲烷总烃 (以C计)浓度 | mg/m3 | 5.74 | 5.40 | 5.47 | 5.74 | ≤60 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 5.78×10-2 | 5.71×10-2 | 5.43×10-2 | --- | --- | --- |
|  | 甲苯与二甲苯合计浓度 | mg/m3 | 6.02×10-2 | 2.75×10-2 | 6.56×10-2 | 6.56×10-2 | ≤20 | 符合 |
|  | 排放速率 | kg/h | 6.06×10-4 | 2.91×10-4 | 6.51×10-4 | --- | --- | --- |
| 治理设施 去除效率 | 非甲烷总烃 (以C计) | % | 51.2 |  |  |  | ≥70 | 不符合 |

- （二）车间无组织废气检测结果

| 检测项目 及单位 | 采样日期 | 检测 点位 | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 | 执行标准及限值 DB13/ 2322-2016 表3标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷 总烃 (以C计) mg/m3 | 2019.6.17 | 检测点5 | 0.73 | 0.70 | 0.85 | 0.82 | 0.85 | ≤4.0 | 符合 |
|  |  | 检测点6 | 0.78 | 0.73 | 0.72 | 0.79 | 0.79 | ≤4.0 | 符合 |
|  | 2019.6.18 | 检测点5 | 0.83 | 0.82 | 0.90 | 0.82 | 0.90 | ≤4.0 | 符合 |
|  |  | 检测点6 | 0.89 | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | ≤4.0 | 符合 |

- （三）厂界无组织废气检测结果

| 检测项目 及单位 | 采样日期 |  | 采样 时段 | 检测点1 | 检测点2 | 检测点3 | 检测点4 | 最大值 | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 mg/m3 | 2019.6.17 |  | 第一次 | 0.165 | 0.184 | 0.202 | 0.368 | 0.497 | GB 16297-1996 表2标准 ≤1.0 | 符合 |
|  |  |  | 第二次 | 0.169 | 0.244 | 0.300 | 0.281 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.114 | 0.228 | 0.323 | 0.361 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.132 | 0.208 | 0.210 | 0.497 |  |  |  |
|  | 2019.6.18 |  | 第一次 | 0.147 | 0.220 | 0.257 | 0.392 | 0.420 | GB 16297-1996 表2标准 ≤1.0 | 符合 |
|  |  |  | 第二次 | 0.131 | 0.205 | 0.242 | 0.205 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.172 | 0.229 | 0.420 | 0.267 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.153 | 0.325 | 0.363 | 0.191 |  |  |  |
| 非甲烷 总烃 (以C计) mg/m3 | 2019.6.17 |  | 第一次 | 0.33 | 0.56 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤2.0 | 符合 |
|  |  |  | 第二次 | 0.35 | 0.61 | 0.53 | 0.57 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.42 | 0.55 | 0.61 | 0.55 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.37 | 0.60 | 0.61 | 0.60 |  |  |  |
|  | 2019.6.18 |  | 第一次 | 0.61 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.78 | DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤2.0 | 符合 |
|  |  |  | 第二次 | 0.53 | 0.71 | 0.75 | 0.67 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 0.54 | 0.69 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 0.52 | 0.68 | 0.78 | 0.62 |  |  |  |
| 甲苯mg/m3 |  | 2019.6.17 | 第一次 | 4.0×10-3 | 6.8×10-3 | 5.9×10-3 | 6.3×10-3 | 8.2×10-3 | DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤0.6 | 符合 |
|  |  |  | 第二次 | 4.7×10-3 | 5.0×10-3 | 5.0×10-3 | 6.3×10-3 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | 5.1×10-3 | 4.9×10-3 | 6.2×10-3 | 5.8×10-3 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | 5.1×10-3 | 5.7×10-3 | 8.2×10-3 | 5.4×10-3 |  |  |  |
|  |  | 2019.6.18 | 第一次 | 5.5×10-3 | 7.9×10-3 | 6.0×10-3 | 5.8×10-3 | 9.1×10-3 | DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤0.6 | 符合 |
|  |  |  | 第二次 | 5.8×10-3 | 5.9×10-3 | 8.1×10-3 | 6.0×10-3 |  |  |  |
|  |  |  | 第三次 | ND | 5.4×10-3 | 4.7×10-3 | 4.6×10-3 |  |  |  |
|  |  |  | 第四次 | ND | 5.9×10-3 | 9.1×10-3 | 6.7×10-3 |  |  |  |

- 续（三）厂界无组织废气检测结果

| 检测项目 及单位 | 采样日期 | 采样 时段 | 检测点1 | 检测点2 | 检测点3 | 检测点4 | 最大值 | 执行标准及限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯mg/m3 | 2019.6.17 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | ND | DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤0.2 | 符合 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  | 2019.6.18 | 第一次 | ND | ND | ND | ND | ND | DB13/ 2322-2016 表2其他企业标准 ≤0.2 | 符合 |
|  |  | 第二次 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 第三次 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
|  |  | 第四次 | ND | ND | ND | ND |  |  |  |
| 备注 | “ND”表示未检出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- （四）厂界环境噪声检测结果

| - 检测点位 | - 检测时间 |  |  | - 单位 | - 检测结果 | - 执行标准及限值 - GB 12348-2008 - 表1 2类、4类 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2019.6.18 | - 昼间 | - 10:05 | - dB(A) | 54.6 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  | - 10:17 |  | 53.4 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  | - 10:30 |  | 57.8 | - ≤70 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  | - 10:45 |  | 55.1 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界东 |  | - 夜间 | - 22:01 | - dB(A) | 43.7 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  | - 22:14 |  | 44.1 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  | - 22:30 |  | 46.4 | - ≤55 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  | - 22:45 |  | 45.0 | - ≤50 | - 符合 |

- 续（四）厂界环境噪声检测结果

| - 检测点位 | - 检测时间 |  |  | - 单位 | - 检测结果 | - 执行标准及限值 - GB 12348-2008 - 表1 2类、4类 | - 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界东 | 2019.6.19 | - 昼间 | - 9:35 | - dB(A) | 55.1 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  | - 9:50 |  | 54.7 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  | - 10:05 |  | 57.1 | - ≤70 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  | - 10:20 |  | 55.3 | - ≤60 | - 符合 |
| 厂界东 |  | - 夜间 | - 10:03 | - dB(A) | 44.2 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界南 |  |  | - 10:15 |  | 44.4 | - ≤50 | - 符合 |
| 厂界西 |  |  | - 10:30 |  | 45.8 | - ≤55 | - 符合 |
| 厂界北 |  |  | - 10:44 |  | 45.1 | - ≤50 | - 符合 |
| 备注 | - 检测期间无雨雪，无雷电，风速小于5m/s |  |  |  |  |  |  |

相关附件见：

附表1：废气污染源检测现状

附图1：无组织排放检测点位置平面示意图

附图2：厂界环境噪声检测点位置平面示意图

……………………………………以下无正文……………………………………

报告编写：                日期：     年   月   日

审    核：                日期：     年   月   日

签    发：                日期：     年   月   日

- 附表1：废气污染源检测现状

| - 检测点位 | - 燃料类型 | - 治理设施 | - 排气筒高度/m | - 生产负荷% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷涂工序废气处理 设施出口 | --- | - 滤芯除尘器+ - 布袋除尘器 | - 15 | - 84.8%-90.9% |
| 固化工序及燃气炉燃烧废气处理设施出口 | 液化气 | - 活性炭吸附+UV光氧低温等离子一体机 | - 15 |  |
| 喷漆工序废气处理 设施出口 | --- | - 过滤棉+UV光氧装置+活性炭吸附 | - 15 |  |

- 附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

N

2019.6.17

喷漆车间

检测点6 ○

焊接车间

检测点2 ○

风向

喷涂固化车间

机加工车间

仓库

○

检测点1

○

检测点5

检测点3 ○

仓库

检测点4 ○

仓库

危废间

○代表检测点位

- 续附图1：无组织废气检测点位置平面示意图

N

2019.6.18

检测点3

○

检测点2

○

检测点4

○

喷漆车间

检测点6 ○

焊接车间

喷涂固化车间

机加工车间

仓库

检测点5 ○

仓库

仓库

危废间

○

检测点1

○代表检测点位

风向

- 附图2：厂界环境噪声检测点位置平面示意图

N

2019.6.18-6.19

喷漆车间

焊接车间

彩钢加工厂

厂界北

▲

▲

厂界东

空地

喷涂固化车间

机加工车间

仓库

省道

厂界西▲

仓库

仓库

危废间

▲

厂界南

服装加工厂

▲  代表厂界环境噪声检测点位