廊坊玛连尼-法亚机械有限公司信息公示

| 建设单位 （用人单位）名称 | 廊坊玛连尼-法亚机械有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告名称 | 廊坊玛连尼-法亚机械有限公司职业病危害现状评价报告书 |  |  |
| 地理位置 | 廊坊经济开发区华祥路20号 |  |  |
| 联系人及电话 | 汪经理13785582866 |  |  |
| 现场调查人员及调查时间 | 温萌、杨明伟 | 用人单位陪同人 | 汪经理 |
| 采样人员及采样时间 | 陈湘伟、张汝遂2019年1月14日-1月16日 |  |  |
| 检测人员及检测时间 | 蔺丹丹、柳梦思、刘丽艳、郭萌萌、王伦、李静、苏广玉、王立卫 2019年1月14日-1月17日 |  |  |
| 项目简介 | 本次职业危害现状评价为廊坊玛连尼-法亚机械有限公司自成立以来的首次。该公司主要以钢板为原料，通过切割、折弯、焊接、组装等一系列工序生产沥青拌合站的钢结构件，然后再与外购零件进行整体配套的组装，生产出产品：沥青拌合站。该公司的职业卫生管理制度已建立，接害职工进行了职业健康检查，该公司现运行正常。 |  |  |
| 建设单位（用人单位）主要职业病危害因素及检测结果 | 本次检测化学有害因素包括电焊烟尘-总尘、其他粉尘-总尘、岩棉粉尘-总尘、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、臭氧、锰及其无机化合物、甲苯、二甲苯，检测结果均符合GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》的规定。 本次检测物理因素应检4项，实检4项，包括噪声、照度、紫外辐射、高频电场，其中： 紫外辐射、高频电场的检测结果均符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定。 噪声1个工种的检测结果不符合GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的规定，其他均符合规定。 照度的检测结果均符合GB 50034-2013《建筑照明设计标准》的规定 具体检测结果见附表。 |  |  |
| 评价结论与建议 | 依据《关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（安监总安健〔2012〕73号）及《河北省安全监管局转发国家安全监管总局关于公布建设项目职业病危害风险分类管理目录（2012年版）的通知》（冀安监管职健〔2012〕90号）的有关规定综合判定，该用人单位所在行业属于专用设备制造业，判定该公司职业病危害风险分类为较重。 | 1组织管理建议 1）强化职业病危害因素警示与告知。根据作业岗位，设置齐全的职业病危害因素警示和告知标识，做好日常维护，保证其醒目、不污损。公告栏、警示标识不应设在门窗或可移动的物体上，前面不得放置妨碍认读的障碍物。 2）认真落实公司制定的各项职业卫生管理制度，并不断完善，防止制定的制度流于形式；加强对工人的职业病防治教育，增强其自身的防护意识。 2工程技术建议 在现有条件下，加强职业病防护设施的维护保养，及时更新，保证各生产车间内职业病防护设施的正常运转，保障室内通风良好。 3个人防护建议 公司应严格按照国家规定为职工配备合格的个人防护用品，并指导、监督职工按要求佩戴，加强培训，提高职工自我保护意识。 4应急救援建议 切实按照公司制定的应急救援预案，开展应急救援演练并做好记录，对演练情况进行评估，根据评估结果改进和完善应急预案，提高职业危害事故应急处置能力。 5该用人单位下一阶段应开展的评价或检测工作建议 下一阶段工作中，公司应根据自己的实际计划对职业病危害因素开展日常监测。同时检测结果应当存入本单位的职业卫生档案，并向从业人员公布。 |  |
| 技术审查专家组评审意见 | --- |  |  |

附表

一、职业病危害因素：电焊烟尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.6 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.6 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.5 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.4 | 0.1 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.5 | 0.2 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.5 | 0.1 | 4 | 2 | 符合 | 符合 |

二、职业病危害因素：其他粉尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 等离子切割工 | 下料车间等离子切割机 | 7.5 | 0.7 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 等离子切割工 | 下料车间等离子切割机 | 7.5 | 0.8 | 0.1 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |
| 等离子切割工 | 下料车间等离子切割机 | 7.5 | 0.6 | 0.09 | 8 | 2 | 符合 | 符合 |

三、职业病危害因素：岩棉粉尘-总尘

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 保温工 | 总装配车间保温区 | 7.5 | 0.5 | 0.2 | 3 | 2 | 符合 | 符合 |
| 保温工 | 总装配车间保温区 | 7.5 | 0.5 | 0.2 | 3 | 2 | 符合 | 符合 |
| 保温工 | 总装配车间保温区 | 7.5 | 0.5 | 0.2 | 3 | 2 | 符合 | 符合 |

四、职业病危害因素：一氧化碳

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTE (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTE |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 2.4 | 2.7 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 2.4 | 2.7 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 2.3 | 2.6 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 2.4 | 2.7 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 2.4 | 2.7 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 2.5 | 2.7 | 20 | 30 | 符合 | 符合 |

五、职业病危害因素：一氧化氮

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.0163 | 0.001 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.0165 | 0.001 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.0158 | 0.001 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.0539 | 0.004 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.0539 | 0.004 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.0563 | 0.004 | 15 | 2.0 | 符合 | 符合 |

六、职业病危害因素：二氧化氮

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTE (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTE |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.0847 | 0.0921 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.0820 | 0.0887 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.0823 | 0.0887 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.1963 | 0.2105 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.1944 | 0.2088 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.1928 | 0.2062 | 5 | 10 | 符合 | 符合 |

七、职业病危害因素：臭氧

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | CM (mg/m3) | 职业接触限值 MAC(mg/m3) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | <0.007 | 0.3 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | <0.007 | 0.3 | 符合 |

- 职业病危害因素：锰及其无机化合物

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA (mg/m3) | 超限 倍数 | PC-TWA (mg/m3) | 超限 倍数 | CTWA | 超限 倍数 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.002 | 0.0007 | 0.15 | 3 | 符合 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.002 | 0.0007 | 0.15 | 3 | 符合 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 0.002 | 0.0007 | 0.15 | 3 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.002 | 0.0007 | 0.15 | 3 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.002 | 0.0007 | 0.15 | 3 | 符合 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 0.002 | 0.0007 | 0.15 | 3 | 符合 | 符合 |

九、职业病危害因素：甲苯

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTE (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTE |
| 打胶工 | 总装配车间振动筛装配区 | 4 | 0.05 | 0.1 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 打胶工 | 总装配车间振动筛装配区 | 4 | 0.05 | 0.1 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 打胶工 | 总装配车间振动筛装配区 | 4 | 0.05 | 0.1 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |

- 职业危害因素：二甲苯

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 检测结果 |  | 职业接触限值 |  | 判定结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTWA （mg/m3） | CSTE (mg/m3) | PC-TWA (mg/m3) | PC-STEL (mg/m3) | CTWA | CSTE |
| 打胶工 | 总装配车间振动筛装配区 | 4 | 0.075 | 0.15 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 打胶工 | 总装配车间振动筛装配区 | 4 | 0.075 | 0.15 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |
| 打胶工 | 总装配车间振动筛装配区 | 4 | 0.075 | 0.15 | 50 | 100 | 符合 | 符合 |

十一、职业危害因素：噪声

| 工种 | 检测地点 | 接触时间 (h) | 等效声级LEX,8h dB(A) | 职业接触限值dB(A) | 判定 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 66.0 | 85 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 66.7 | 85 | 符合 |
| 干燥筒焊接工 | 焊接车间干燥筒焊接区 | 7.5 | 66.1 | 85 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 75.7 | 85 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 76.3 | 85 | 符合 |
| 拌锅焊接工 | 焊接车间搅拌锅焊接区 | 7.5 | 76.4 | 85 | 符合 |
| 等离子切割工 | 下料车间等离子切割机 | 7.5 | 84.7 | 85 | 符合 |
| 等离子切割工 | 下料车间等离子切割机 | 7.5 | 85.1 | 85 | 不符合 |
| 等离子切割工 | 下料车间等离子切割机 | 7.5 | 85.3 | 85 | 不符合 |
| 带锯床工 | 下料车间带锯床 | 7.5 | 82.1 | 85 | 符合 |
| 带锯床工 | 下料车间带锯床 | 7.5 | 82.3 | 85 | 符合 |
| 带锯床工 | 下料车间带锯床 | 7.5 | 81.9 | 85 | 符合 |
| 总体装配工 | 总装配车间总体装配车间 | 7.5 | 71.9 | 85 | 符合 |
| 总体装配工 | 总装配车间总体装配车间 | 7.5 | 72.2 | 85 | 符合 |
| 总体装配工 | 总装配车间总体装配车间 | 7.5 | 72.7 | 85 | 符合 |